附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN1020mm×14mm螺旋钢管内外双层环氧树脂（Q235-B）蓝色防腐 | 米 | 84 |
|  | DN1020mm×14mm×45°无缝钢弯头内外双层环氧树脂（Q235-B）蓝色防腐 | 只 | 6 |
|  | DN1220mm×14mm内外双层环氧树脂螺旋钢管 （Q235-B）蓝色防腐 | 米 | 36 |

参数要求

- 1、除锈等级达到sa2.5级标准,所投钢管执行GB/T9711-2017标准，钢管管壁厚度正负公差5%之内钢管采用焊接，应按《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)、《工业金属管道工程施工规范》;(GB50235-2010)、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)等有关规定执行。

- 2、钢管内外双层环氧粉末蓝色防腐，防腐涂料需符合国家标准且具有对应的饮用水卫生许可证及合格证。

3、钢管及管件防腐应符合城建CJ/T120-2016;钢管内外防腐环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上。

4、具有质量、环境、卫生体系证书，且包含所投产品;

5、制造商具有特种设备许可证A级.

- 6、最终以实际使用量结算.

7.弯头为长半径，尺寸需符合下列标准

| 规格型号 | 45度（中心至端面尺寸） |
| --- | --- |
| DN1020mm | 632mm |