附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元/米、只、付） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN325mm×8mm螺旋钢管（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 米 | 480 | 403.7 |
|  | DN325mm×8mm×90°无缝钢弯头（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 只 | 2 | 620.7 |
|  | DN325mm×8mm×45°无缝钢弯头（Q235-B） 外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专业涂料 | 只 | 8 | 380.3 |
|  | DN300*1.0Mpa*28mm锻压平焊钢制法兰片 | 只 | 50 | 133.6 |
|  | M20*80(黑色中碳钢8.8级)包含：螺栓、螺母、弹簧垫、垫圈 | 付 | 1500 | 4.8 |
|  | M16*80(黑色中碳钢8.8级)包含：螺栓、螺母、弹簧垫、垫圈 | 付 | 1200 | 3.3 |
|  | M16*60(黑色中碳钢8.8级)包含：螺栓、螺母、弹簧垫、垫圈 | 付 | 800 | 2.9 |
|  | DN300*4mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 100 | 36 |
|  | DN200*4mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 60 | 24 |
|  | DN100*4mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 150 | 12 |
|  | DN80*4mm双面波纹法兰垫片（三元乙丙EPDM） | 只 | 30 | 10.3 |

备注：按实际发生量结算。如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位提供承诺书。

螺旋钢管技术参数

- 管外层采用环氧树脂蓝色防腐，内防腐采用IPN8710饮水专用涂料。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管外防腐环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上。DN325钢管厚度需达到8mm（误差不超过±5%），钢管外径为325mm。

- 除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T9711-2017标准！

- 厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。

无缝钢弯头技术参数

- 外层采用环氧树脂蓝色防腐，内层防腐采用IPN8710饮用水专业涂料需采用IPN8710饮用水防腐涂料，防腐涂料需符合国家标准且具有对应的饮用水卫生许可证及合格证。

2.弯头为长半径，尺寸需符合下列标准

| 规格型号 | 45度（中心至端面尺寸） | 90度（中心至端面尺寸） |
| --- | --- | --- |
| DN315mm | 190mm | 457mm |

- 备注：配件需和螺旋钢管为同一品牌。