附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复合树脂地埋单户一体式水表井 300宽*500长*200高 | 只 | 3000 |

# 备注：最终按实际发生量结算。

# 要求：复合表箱采用BMC复合材料（提供相应检测报告）。BMC（DMC）材料是Bulk（Dough）molding compounds的缩写，主要原料由GF（短切玻璃纤维）、UP（不饱和树脂）、MD（填料）以及各种添加剂经充分混合而成的料团状预浸料。复合水表井承载等级达到A15。井盖盖板厚度不低于30mm,盖板内采用网状钢筋，钢筋直径不低于4.2mm。井盖应符合GB∕T23858-2009检查井盖。井盖上方刻“桐城供水”，中间刻有“水”，下方刻“0556-6199199”。