附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | DN40丝扣式硬密封闸阀 | 只 | 300 | 106.33 |
| - 2 | DN50丝扣式硬密封闸阀 | 只 | 500 | 143.66 |

# 推荐品牌：花山、白湖、竹箦、方兴、迈克、铜鼎。

技术要求

丝扣式硬密封闸阀闸板采用铜材质。闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为6°，广泛用于城市管网的供水系统中。

公称压力：1.0MPa  1.6MPa

介质温度：≤100℃

连接方式：螺纹

控制方式：手动

设计标准：GB/T8464－2023

结构长度：GB12221－2005螺纹连接金属阀门结构长度

检验与试验：GB/T13927-2022通用阀门压力试验

# 零件材料（不低于以下材质）

| 零件 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封圈 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | QT450-10 | QT450-10 | ZCuZn40Pb2 | H62 | ZCuZn38Mn2Pb2 | PTFE |