附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 异型定制不锈钢水表箱 （带内部保温） | 根据我方施工现场要求尺寸定制 | 平方 | 400 |

最终以实际发生量结算。中标单位负责现场安装及尺寸的测量。（价格包含现场安装完成的一切费用，及13点税、运费和卸货费）

技术标准

- 水表箱箱体及门板所选用的材质不小于1.0mm的优质不锈钢钢板，辅件、门轴材质为304不锈钢；

- 2.水表箱含固定支架、膨胀螺丝、（固定支架根据现场要求制作）；
3.箱体外壳整体拉丝，箱体外按照我方要求喷涂相关标识，门锁插销式锁；
4.水表箱内所有板块面积必须覆盖不小于箱内覆30mm酚醛泡沫贴锡箔（不低于0.1mm）；

5.箱体内外采用氩弧焊，四角满焊，水表箱底部落地，有缝隙的地方需做到全密封处理，确保水表箱的正常保温（在有水表保温套的前提下防冻不低于零下10°）；
6.材料外观：平整无锈迹,无开裂与变形。尺寸：按现场实际测量执行，通用五金件、紧固件外观:表面无锈迹、无毛刺批锋，整批来料外观一致性良好。

7.材料参数：材料：优质201#不锈钢2B板，材料厚度：1.0mm以上；

材料参数：a、不锈钢201；

b、特点耐腐蚀、韧性好、无磁性；

c、密度为7.93g/cm3,

d、抗拉强度Õb(MPa）≥520,

e、条件屈服强度Õ0.2（MPa）≥205,

f、伸长率Ó（%）≥40，

g、断面收缩率Ψ（％）≥60，

h、硬度：≥187HB;≥90HRB;≥200HV;

8.水表箱门板需按我方提供字样印字。